# TALAS(KAYSERİ)

# 1/1000 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

# AÇIKLAMA RAPORU

A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı; Kayseri İli, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının;

# K-35-D-06-B-2-B paftasında;

X	= 4 284 800 – 4 284 650

Y	= 460 660 – 460 920

Koordinatları arasında kalan yaklaşık 1,1 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Planlama Alanı, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “kentsel tasarım sınırı”,  “belediye hizmet alanı”  ve “konut alanı” olarak tanımlanmıştır.

1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

B) PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Talas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün yazdığı ilgi yazıda;

“Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alan İ.A: 4284 m2, Yençok=44.00 metre olan 17/21 ebatlarında bahçesiz kütle konut alanı konut alanı, belediye hizmet alanı ve yol olarak planlıdır. Söz konusu alanın, inşaat alanı artışı olmaksızın bahsi geçen bahçesiz kütle konut alanının yoldan cephe alacak şekilde güneye kaydırılması ve revizyondan önceki konut ada sınırları korunacak şekilde yeniden bahçeli kütle konut alanı olarak düzenlenmesi…” talep edilmektedir.

C) PLANLAMA KARARLARI

Söz konusu Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 27 numaralı adada bulunan kütle nizam konut alanının güney yönünde kaydırılması talep edilmektedir.

    - Söz konusu talep incelenmiş olup, 27 ada 279, 280 ve 281 parsel numaralı taşınmazlarda herhangi bir hak kaybı oluşamaması için kütle nizam konut alanı konut bahçesi, bu parselleri kapsayacak şekilde genişletilmiş ve kütle nizam konut alanı, konut bahçesinin güneyine kaydırılmıştır.

Alanı daralan belediye hizmet alanının yükseklik yapılaşma şartı değiştirilmeden, 1.50 olan emsal yapılaşma şartı uygulanabilirliğin sağlanması adına 1.20 olarak planlanmıştır. Alanda bulunan  konut alanlarının yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

|  | MEVCUT | ÖNERİ | FARK |
| --- | --- | --- | --- |
| ALAN KULLANIMI | ALAN | ALAN | ALAN |
| BHA | 3248,28 | 1693,3 | -1554,98 |
| KONUT BAHÇESİ | 387,46 | 1831,02 | 1443,56 |
| KONUT İ.A. 4284 | 357 m² | 357 m² | 0 |
| KONUT E:2.00 | 4.047 m² | 4.047 m² | 0 |

Alan Dağılımı

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği