# TALAS(KAYSERİ)

# 1/1000 UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

# AÇIKLAMA RAPORU

A) PLANLAMA ALANININ TANIMI

Planlama alanı; Kayseri İli, Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının;

# K-35-D-06-B-2-B paftasında;

X	= 4 284 800 – 4 284 650

Y	= 460 660 – 460 920

Koordinatları arasında kalan yaklaşık 1,1 hektar büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır.

Planlama Alanı, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “kentsel tasarım sınırı”,  “belediye hizmet alanı”  ve “konut alanı” olarak tanımlanmıştır.

1/1000 ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

Talas Belediye Meclisini 05.04.2021/56 Sayılı Kararı İle Askıya Çıkan İmar Planı

B) PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

Talas Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün yazdığı yazıda;

“Talas ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 27 ada, 279, 280 ve 281 parsel numaralı özel mülkiyete ait taşınmazların bulunduğu, plan değişikliği sınırı içerisinde yer alan 11.000 m2 büyüklüğündeki alan askıdaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İ.A:4284 m2,Yençok=44.00 metre olan 17/21 ebatlarında kütle nizam konut alanı olarak planlıdır. Söz konusu alana daha nitelikli mimari proje oluşturulması amacıyla mevcut emsal değeri korunacak şekilde kütle nizamlı konut yerine emsal değeri ve yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmiş imar adası olarak yeniden planlanması …” talep edilmektedir.

C) PLANLAMA KARARLARI

Söz konusu Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 27 numaralı adada bulunan kütle nizam konut alanının çevresine uygun olarak emsal değeri verilmiş konut alanı olarak planlanması talep edilmektedir.

    - Söz konusu talep incelenmiş olup, alanda daha nitelikli mimari projeler oluşturulabilmesi ve çevresindeki imar adalarına uygun yapılaşma şartlarının sağlanabilmesi adına, 4284 m² inşaat alanı Yençok:44 metre yapılaşma şartlarına kütle nizam konut alanı, inşaat alanı ve yükseklik yapılaşma şartı artmayacak şekilde, çevresine uygun emsal değeri çıkması adına  kuzeyinde 46 m² alanı da yol planlanarak, E=2.00 Yençok: 44.00 metre konut alanı olarak planlanmıştır.

Planlanan, kütle nizam konut alanından, emsal ve yençok yapılaşma şartlı konut alanına dönüştürülen konut alanında inşaat alanı artışı yapılmamış olup, öneri planda da mevcut duruma uygun olarak 4284 m² inşaat alanı korunmuştur.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği